ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник стационарный с рассеивателем из полимерного материала

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник стационарный предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для модификаций светильников, рассчитанных для работы в сети постоянного или переменного тока (AC/DC), параметры питающей сети:

220 В (±10%), частота тока 0 или 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт. 				                      1

Стартеры (для светильников с ЭмПРА), шт.			                      по числу ламп

Опора пластиковая (для AOT, LTX, OPL(PRS)/S), комплект 		                     1

Гермоизолятор (для AOT, LTX, OPL(PRS)/S, ASM/S IP54, K 300 new) комплект	1

Упаковка, шт. 					                     1

Паспорт, шт. 					                     1

Шайба М6, шт. (для ASM/S IP54)				                     2

Шайба резиновая, шт. (для ASM/S IP54, OD 111 new, OD 111 HF new/ для K 300 new) 	2/4

Лабиринт, шт. (для OD 111 new, OD 111 HF new, K 300 new)		                     1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, в овальные отверстия 15х5, соответствующие установочным размерам (см. табл.), установить опоры пластиковые

(при наличии), провести сетевые провода через отверстие в корпусе. Для светильников с IP 54, 65 сетевые провода вводятся в корпус светильника через гермоизолятор,

который вставляется в уплотняемое отверстие корпуса (гермоизолятор входит в комплект поставки). В светильниках серии HB ввод кабеля осуществляется через потолочную часть.

4.3. Корпус зафиксировать на опорной поверхности. Для светильника LZ: просверлить два отверстия для установочных пластин на поверхности потолка (расстояние

между центрами отверстий L, см. табл.). Установить на поверхности потолка установочные пластины и вщелкнуть в них корпус светильника (корпус светильника сверлить нельзя).

4.4. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. В светильнике TS сетевой провод подключается непосредственно к ламповому патрону (предварительно необходимо снять с него крышку).

При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 8).

4.5. Вставить лампу (лампы). Для светильника К 200/209 необходимо приобретать лампы, производитель которых позволяет использовать их в последовательном подключении

к ЭмПРА.

4.6. Закрепить рассеиватель на корпусе светильника.

4.7. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.8. Для светильников с ЭПРА схема электрических соединений приведена на корпусе ЭПРА.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

06/04/15

6. Гарантийные обязательства

6.1.Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

Fixed light with polymeric diffuser

Certificate

1. Application

1.1. Lighting fixture is intended for general illumination of public administrative and production facilities and suitable for use in 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). For modifications of lamps, intended for operation in DC mains with supply mains parameters of 220 V (±10%), current frequency of 0 or 50 Hz (±0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance

with GOST R 54149-2010.

1.2. The ambient temperature for lights manufactured in Clm App2* configuration under GOST 15150-69 should not be lower than -20°C.

1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements technical regulations of the Customs Union 004/2011 “on safety of low voltage equipment”, technical regulations of the Customs Union 020/2011 “electromagnetic capability of technical means”.

1.4. The light may be mounted at surface of normal flammability.

2. Delivery set

Light without lamps, pcs				        		1

Starters for lights with EmCCG, pcs			       		the same as the number of lamps

Plastic support (for AOT, LTX, OPL(PRS)/S, ASM/S IP54), set	        		1

Package, pcs				        		1

Certificate, pcs				        		1

Washer M6, pcs. (for ASM/S IP54) 			        		2

Rubber washer, pcs. (for ASM/S IP54, OD 111 new, OD 111 HF new/ for K 300 new)      	2/4

Labyrinth, pcs. (for OD 111 new, OD 111 HF new, K 300 new)		        	1

3. Safety

Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the diffuser from the unpacked light. Install plastic supports (if available) in oval holes corresponding to mounting dimensions (refer to the table) and insert power wires

into the hole in the housing. For IP 54 and IP 65 lights power wires are inserted though the supplied sealing gland installed in the hole in the housing. For HB lights cable is inserted through

the ceiling surface.

4.3. Secure the housing to the mounting surface. For LZ lights drill 2 holes for mounting plates at the ceiling surface (refer to the table for distance L between hole centers). Install the mounting plates at the ceiling and insert the housing between them (never drill the light housing).

4.4. Connect wires to the terminal block according to specified polarity. For TS light connect the power cable directly to the lamp receptacle (its cover removed). If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig. 8).

4.5. Install the lamp(s). For К 200/209 light purchase lamps, the manufacturer of which allows for connecting them to EnCCG in series.

4.6. Secure the diffuser to the light housing.

4.7. Clean the diffuser with soft cloth wetted with mild soap solution.

4.8. Connection diagram of lights with ECG is shown at the housing of ECG.

5. Acceptance

The light complies with the TOR 3461-001-44919750-12 and is admitted serviceable.

Manufacturing date

Inspector

Packer

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;

- 10 years – for other lights.

6.4. Failure of the fluorescent lamps and the starters shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Полимерді материалдан жасалған шашыратқышы бар стационарлық шырақ

Құжаты

1. Міндеті

1.1. Тұрақты шамдал әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимараттарды жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) айналмалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Тұрақты және айналмалы токтың (AC/DC) желісінде жұмыс істеу үшін есептелген шамдалдардың түрлері үшін қоректенетін желінің параметрлері: 220 В (±10%), ток жиілігі 0 немесе 50 Гц (±0,4 Гц). Электр энергиясының сапасы МЕМСТ Р 54149-2010 сәйкес келуі тиіс.

1.2. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2* орындауында шығарылатын шырақтар үшін, қоршаған ауа температурасының ең төменгі жұмыс мәні -20°С.

1.3. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.4. Шырақты жанғыштығы орташа материалдан жасалған тірек бетіне орнатуға болады.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 					      		1

Стартерлер (ЭмТҚА-сы бар гырақтар үшін),дана.			     		Шам санына тең

Пластик тірек (AOT, LTX, OPL(PRS)/S үшін, ASM/S IP54), жиынтық 	      		1

Бума, дана. 						      		1

Құжаты, дана. 					     		1

М6 шайбасы, дана. (ASM/S IP 54 үшін) 			      		2

Резеңке шайбасы, дана. (ASM/S IP 54, OD 111 new, OD 111 HF new үшін/ K 300 new үшін )	2/4

Лабиринт, дана. (OD 111 new, OD 111 HF new, K 300 new үшін)		   	      	1

3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі

4.2. Бумасы шешілген шырақың шашыратқышын шешіп, орнату өлшемдерге сәйкес (кестені қараңыз) пластик тіректерді (қолда болған жағдайда) 15х5 ұяшықтарға енгізіп, тұрқының тесігінен желілік сымдарды өткізу. Қорғау деңгейі IP 54, 65-ке сәйкес шырақтар үшін желілк сымдарды тұрқының ішіне тұрқыдағы нығыздағыш тесікке орнатылатын гермоизолятор арқылы өткізу қажет (гермоизолятор жеткізілім жинақтамасына кіреді). HB топтамадағы шарықтарда кабельдің кіргізуі төбелік жақ арқылы іске асырылады.

4.3. Тұрқыны тірек бетіне бекіту. LZ шырақ үшін: төбе бетінде орнату тілімшелерге арналған екі ұяшық бұрғылап тесу (ұяшықтардың орталарының ара қашықтығын кестеден қараңыз). Төбе бетінде орнату тілімшелерді орнатып, ішіне шырақ тұрқысын бекіту (шырақтың тұрқысын бұрғылап тесуге болмайды).

4.4. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес сымдарды клеммалық қалыпқа қосу. TS шырықтың желілік сымы тікелей шамдық патронға қосылады (алдын ала оның қықпағы шешіледу).

4.5. Шамды (шамдарды) орнату. К 200/209 шырақ үшін ЭмТҚА-ға дәйекі түрде қосуға мүмкіндік беретін шамдарды алу қажет.

4.6. Шашыратқышты шырақ тұрқысында бекіту.

4.7. Ластанған шағылдырғыш сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

4.8. ЭТҚА-сы бар шырақтардың электр жалғау үлгілері ЭТҚА-ның тұрқысында келтірілген.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-001-44919750-12 –ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған.

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільня стацыянарная з рассейвальнікам з полімернага матэрыялу

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня стацыянарная прызначаная для агульнага асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх і вытворчых памяшканняў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току

220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для мадыфікацый свяцільняў, разлічаных для работы ў сетцы пастаяннага альбо пераменнага току (AC/DC), параметры сілкавальная сеткі:

220 В (±10%), частата току 0 альбо 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Для свяцільняў, якія выпускаюцца ў выкананні УХЛ2* у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69, ніжняе працоўнае значэнне тэмпературы навакольнага паветра -20°С.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.4. Свяцільня можа быць устаноўлена на апорную паверхню з нармальна ўзгаральнага матэрыялу.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпаў), шт. 					1

Стартары (для свяцільняў з ЭмПРА), шт.				па колькасці лямпаў

Апора пластыкавая (для AOT, LTX, OPL(PRS)/S, ASM/S IP54), камплект 		1

Упакоўка, шт. 						1

Пашпарт, шт.						1

Шайба М6, шт. (для ASM/S IP54) 					2

Шайба гумовая, шт. (для ASM/S IP54, OD 111 new, OD 111 HF new / для K 300 new)	2/4

Лабірынт, шт. (для OD 111 new, OD 111 HF new, K 300 new)			1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў (лямпаў) выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

4.2. З распакаванай свяцільні зняць рассейвальнік, у авальныя адтуліны 15х5, якія адпавядаюць установачным памерам (гл.табл.), устанавіць апоры пластыкавыя (пры наяўнасці), правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе. Для свяцільняў з ІР 54, 65 сеткавыя правады ўводзяцца ў корпус свяцільні праз гермаізалятар, які ўстаўляецца

ва ўшчыльненую адтуліну корпуса (гермаізалятар уваходзіць у камплект пастаўкі). У свяцільнях серыі НВ увод кабеля ажыццяўляецца праз столевую частку.

4.3. Корпус зафіксаваць на апорнай паверхні. Для свяцільні LZ: прасвідраваць дзве адтуліны для ўстановачных пласцін на паверхні столі (адлегласць паміж цэнтрамі адтулін

L, гл.табл.). Устанавіць на паверхні столі ўстановачныя пласціны і ўшчоўкнуць у іх корпус свяцільні (корпус свяцільні свідраваць нельга).

4.4. Падключыць правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з пазначанай палярнасцю. У свяцільні TS сеткавы провад падключаецца непасрэдна да лямпавага патрона (папярэдне неабходна зняць з яго накрыўку).

Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы (гл. мал. 8).

4.5. Уставіць лямпу (лямпы). Для свяцільні К 200/209 неабходна набываць лямпы, вытворца якіх дазваляе выкарыстоўваць іх у паслядоўным падключэнні да ЭмПРА.

4.6. Замацаваць рассейвальнік на корпусе свяцільні.

4.7. Забруджаны рассейвальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

4.8. Для свяцільняў з ЭПРА схема электрычных злучэнняў прыведзена на корпусе ЭПРА.

5. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільня сертыфікаваная.

6. Гарантыйныя абавязкі

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

6.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў і стартараў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник стаціонарний з розсіювачем

з полімерного матеріалу

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник стаціонарний, призначений для загального освітлення адміністративно-громадських та виробничих приміщень та розрахований на роботу в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для модифікацій світильників, розрахований на роботу в мережі постійного чи змінного струму (AC/DC), параметри мережі живлення: 220 В (±10%), частота струму 0 чи 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Для світильників, які виготовляються у виконанні УХЛ2 * за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.4. Світильник може бути встановлений на опірну поверхню, виготовлену з нормально займистого матеріалу.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт. 					1

Стартери (для світильників з ЕМПР), шт.				за кількістю ламп

Опора пластикова (для AOT, LTX, OPL (PRS) / S, ASM/S IP54), комплект 		1

Упаковка, шт. 						1

Паспорт, шт. 						1

Шайба М6, шт. (для ASM/S IP54)					2

Шайба гумова, шт. (для ASM/S IP54, OD 111 new, OD 111 HF new / для K 300 new)	2/4

Лабіринт, шт. (для OD 111 new, OD 111 HF new, K 300 new)			1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонентів (ламп) здійснювати лише при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, в овальні отвори 15х5, які відповідають установочним розмірам (див. табл.), встановити опори пластикові (за наявності), провести мережеві проводи через отвір у корпусі. Для світильників з IP 54, 65 мережеві проводи вводяться в корпус світильника через гермоізолятор, який вставляється в ущільнювальний отвір корпусу (гермоізолятор входить у комплект поставки). У світильниках серії HB введення кабелю здійснюється через стельову частину.

4.3. Корпус зафіксувати на опорній поверхні. Для світильника LZ: просвердлити два отвори для установочних пластин на поверхні стелі (відстань між центрами отворів

L, див. табл.). Встановити на поверхні стелі установочні пластини і закріпити в них корпус світильника (корпус світильника свердлити не можна).

4.4. Під’єднати проводи до клемової колодки у відповідності до зазначеної полярності. В світильнику TS мережевий провід під’єднується безпосередньо до лампового патрону (попередньо необхідно зняти з нього кришку).

При використанні регулюючого ЕПРА, керуючі проводи підключаються суворо з дотриманням полярності, зазначеної в маркуванні (див. мал. 8).

4.5. Вставити лампу (лампи). Для світильника К 200/209 необхідно купувати лампи, виробник яких дозволяє використовувати їх в послідовному підключенні до ЕМПР.

4.6. Закріпити розсіювач на корпусі світильника.

4.7. Забруднений розсіювач протирати м’якою тканиною, змоченою у слабкому мильному розчині.

4.8. Для світильників з ЕПРА схема електричних з’єднань приведена на корпусі ЕПРА.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов’язання

6.1. Завод-виробник протягом гарантійного терміну зобов’язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини споживача за умов нормальної експлуатації.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників в нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус та/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлений з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4.Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

1.					1а.				2.

3.					4.				5.

5

5

6.					6а.					7.

|  | L | лампа |  |  | lamp | шам |  |  | лямпа |  | лампа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dr | дроссель |  |  | choke | дроссель |  |  | дросель |  | дросель |
|  | I | зажигающее устройство |  |  | ligniting device | тұтату аспабы |  |  | запальваючая прылада |  | запалюючій пристрій |
|  | St | стартер |  |  | starter | стартер |  |  | стартар |  | стартер |
|  | C | компенсационный конденсатор |  |  | compensating capacitor | өтемақы конденсаторы |  |  | кампенсацыйны кандэнсатар |  | компенсаційний конденсатор |
|  |  | мкФ |  |  | mcF | мкФ |  |  | мкФ |  | мкФ |

8.	9.

| 8 | Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА |  | Diagram of connecting the light with adjustable ECG to mains | Реттеуіш ЭТҚА-мен қуат желіге қосылу үлгісі |  | Схема падключэння да сілкуючай сеткі з рэгулюемым ЭПРА |  | Схема підключення до живлячої мережі з регульованим ЕПРА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клеммная колодка |  | Terminal box | Клеммалық қалып |  | Клемная калодка |  | Клемна колодка |  |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений ЭмПРА/ЭПРА | Коэффициент мощности ЭмПРА/ЭПРА | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Установочные размеры, мм, LxD | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1AOT.OPL 118 | ЛЛ G13 | 1 | 0,5/0,85 | 660x106x85 | 1,2 | УХЛ4 | 40 | I | 460 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.OPL 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1270x106x85 | 1,8 | УХЛ4 | 40 | I | 1100 (900*) | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.OPL 158 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1570x106x85 | 2,2 | УХЛ4 | 40 | I | 1050 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.OPL 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6/0,85 | 665x190x85 | 1,6 | УХЛ4 | 40 | I | 490 (472*) | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.OPL 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 3,5 | УХЛ4 | 40 | I | 1100 (1050*) | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.OPL 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 4,4 | УХЛ4 | 40 | I | 1400 (946*) | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.OPL 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 640x640x85 | 6 | УХЛ4 | 40 | I | 420x420 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 118 | ЛЛ G13 | 1а | 0,5/0,85 | 660x106x85 | 1,2 | УХЛ4 | 40 | I | 460 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1270x106x85 | 1,8 | УХЛ4 | 40 | I | 1100 (900*) | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 158 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1570x106x85 | 2,2 | УХЛ4 | 40 | I | 1050 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 218 | ЛЛ G13 | 3 | 0,6/0,85 | 665x190x85 | 1,6 | УХЛ4 | 40 | I | 490 (472*) | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 3,5 | УХЛ4 | 40 | I | 1100 (1050*) | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 4,4 | УХЛ4 | 40 | I | 1400 (946*) | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.PRS 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 665x665x95 | 6 | УХЛ4 | 40 | I | 420x420 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 154 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 1270x106x85 | 1,8 | УХЛ4 | 40 | I | 1100 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6/0,85 | 625х310х80 | 3,2 | УХЛ4 | 20 | I | 130x422 | Листовой опаловый полимерный в рамке | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1225х310х80 | 5,7 | УХЛ4 | 20 | I | 224x1050 | Листовой опаловый полимерный в рамке | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1528х310х80 | 7,6 | УХЛ4 | 20 | I | 224x1450 | Листовой опаловый полимерный в рамке | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х610х80 | 4,9 | УХЛ4 | 20 | I | 420x420 | Листовой опаловый полимерный в рамке | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х610х80 | 9,5 | УХЛ4 | 20 | I | 508x1048 | Листовой опаловый полимерный в рамке | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 218 | ЛЛ G13 | 3 | 0,6/0,85 | 625х310х80 | 3,2 | УХЛ4 | 20 | I | 130x422 | Листовой призматический полимерный в рамке | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1225х310х80 | 5,7 | УХЛ4 | 20 | I | 224x1050 | Листовой призматический полимерный в рамке | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1528х310х80 | 7,6 | УХЛ4 | 20 | I | 224x1450 | Листовой призматический полимерный в рамке | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х610х80 | 4,9 | УХЛ4 | 20 | I | 420x420 | Листовой призматический полимерный в рамке | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х610х80 | 9,5 | УХЛ4 | 20 | I | 508x1048 | Листовой призматический полимерный в рамке | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LTX 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1290x210x75 | 3,1 | УХЛ4 | 40 | I | 1050 | Экструдированный полимерный профиль | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LTX 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1590x210x75 | 4,5 | УХЛ4 | 40 | I | 1300 | Экструдированный полимерный профиль | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 118 | ЛЛ G13 | 1 | 0,5/0,85 | 659х106х95 | 1,5 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1270х106х95 | 2,2 | УХЛ2* | 54 | I | 740 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 158 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1570х106х95 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 850 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,85 | 655x190x100 | 1,6 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1270x190x95 | 3,7 | УХЛ2* | 54 | I | 750 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x95 | 5,4 | УХЛ2* | 54 | I | 900 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 640x640x95 | 7,2 | УХЛ2* | 54 | I | 420x420 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 118 | ЛЛ G13 | 1а | 0,5/0,85 | 659х106х95 | 1,5 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1270х106х95 | 2,2 | УХЛ2* | 54 | I | 740 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 158 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1570х106х95 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 850 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,85 | 655x190x100 | 1,6 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1270x190x95 | 3,7 | УХЛ2* | 54 | I | 750 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x95 | 5,4 | УХЛ2* | 54 | I | 900 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 640x640x115 | 7,2 | УХЛ2* | 54 | I | 420x420 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.OPL 114 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 659х106х95 | 1,4 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдувной опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 114 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 659х106х95 | 1,4 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдувной призматический из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 136 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1271x110x103 | 2,4 | УХЛ2* | 65 | I | 800 | Прозрачный поликарбонатный | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 158 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1571x110x103 | 3,1 | УХЛ2* | 65 | I | 1040 | Прозрачный поликарбонатный | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 218 | ЛЛ G13 | 2/ЭПРА | 0,85/0,96 | 660х173х103 | 2,1 | УХЛ2* | 65 | I | 360 | Прозрачный поликарбонатный | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 236 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1271x173x103 | 3,7 | УХЛ2* | 65 | I | 800 | Прозрачный поликарбонатный | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 258 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1571x173x103 | 4,9 | УХЛ2* | 65 | I | 1040 | Прозрачный поликарбонатный | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 128 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 1224x110x103 | 2,1 | УХЛ2* | 65 | I | 800 | Прозрачный поликарбонатный | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 224 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 660х173х103 | 1,7 | УХЛ2* | 65 | I | 360 | Прозрачный поликарбонатный | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 228 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 1224x110x103 | 2,1 | УХЛ2* | 65 | I | 800 | Прозрачный поликарбонатный | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 249 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 1571x173x103 | 4,9 | УХЛ2* | 65 | I | 1040 | Прозрачный поликарбонатный | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 254 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 1224x110x103 | 2,3 | УХЛ2* | 65 | I | 800 | Прозрачный поликарбонатный | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 160 | ЛН Е27 | - | 1 | 388х125 | 1,2 | УХЛ4 | 40 | I | 270 | Опаловый выдувной из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 260 | ЛН Е27 | - | 1 | 388х125 | 1,7 | УХЛ4 | 40 | I | 270 | Опаловый выдувной из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 360*** | ЛН Е27 | - | 1 | 495х150 | 2 | УХЛ4 | 40 | I | 360 | Опаловый выдувной из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 218 | КЛЛ 2G11 Кольц. ЛЛ 2GX13 | 2/ЭПРА | 0,85 | 388х125 | 2,2 | УХЛ4 | 40 | I | 270 | Опаловый выдувной из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 155 | КЛЛ 2G11 Кольц. ЛЛ 2GX13 | -/ЭПРА | 0,96 | 495х150 | 2,1 | УХЛ4 | 40 | I | 360 | Опаловый выдувной из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4MD 160 | ЛН Е27 | - | 1 | Ø280x170 | 0,8 | УХЛ2* | 65 | II | 158 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/132 | Кольц. ЛЛ G10q | 1/ЭПРА | 0,5/0,96 | 360х83 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/118 | КЛЛ 2G11 | 1/ЭПРА | 0,4/0,96 | 360х83 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/218 | КЛЛ 2G11 | 2/ЭПРА | 0,4/0,96 | 360х83 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 200/109 | КЛЛ G23 | 6 | 0,4 | 200x200x58 | 0,9 | УХЛ2* | 54 | I | 145х145 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 200/209 | КЛЛ G23 | 6а | 0,4 | 200x200x58 | 0,9 | УХЛ2* | 54 | I | 145х145 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122 | Кольц. ЛЛ G10q | 1/ЭПРА | 0,4/0,96 | 300x300x83 | 2,1 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K300/218 | КЛЛ 2G11 | 2/ЭПРА | 0,6/0,96 | 300x300x83 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/118 | КЛЛ 2G11 | 1/ЭПРА | 0,4/0,96 | 300x300x83 | 3,2 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/209 | КЛЛ 2G7 | 2 | 0,96 | 300x300x83 | 0,9 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122 new | Кольц. ЛЛ G10q | 1а | 0,85 | 300x300x90 | 2,0 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122HF new | Кольц. ЛЛ G10q | ЭПРА | 0.98 | 300x300x90 | 1,6 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/218 new | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,85 | 300x300x90 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/218HF new | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0.98 | 300x300x90 | 1,7 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBN 100 | ЛН Е27 | - | 1 | 320х270 | 2,6 | УХЛ4 | 23 | II | - | Прозрачный из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 226 | КЛЛ G24-d3 | 6 | 0,85 | 420х320 | 3,8 | УХЛ4 | 21 | I | 180 | Прозрачный из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 232 | КЛЛ GX24-q3 | -/ЭПРА | 0,96 | 420х320 | 3,3 | УХЛ4 | 21 | I | 180 | Прозрачный из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 070 | МГЛ G12 | 7 | >0,85 | 420х320 | 3,8 | УХЛ4 | 21 | I | 180 | Прозрачный из ПММА + алюм.отражатель | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 150 | МГЛ G12 | 7 | >0,85 | 420х320 | 4,4 | УХЛ4 | 21 | I | 180 | Прозрачный из ПММА + алюм.отражатель | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 100S | ҚЖНШ GX12-1 | -/ЭПРА | 0,95 | 420х320 | 4,2 | УХЛ4 | 21 | I | 180 | Прозрачный из ПММА + алюм.отражатель | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 | КЛЛ G23 | 6 | 0,5 | 300х80х80 | 0,9 | УХЛ2* | 65 | II | 197 | Прозрачный из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 new | КЛЛ G23 | 6 | 0,5 | 304х84х82 | 1,2 | УХЛ2* | 65 | I | 230 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 HF new | КЛЛ 2G7 | ЭПРА | 0,6 | 304х84х82 | 0,9 | УХЛ2* | 65 | I | 230 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4KD 218 | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,6 | 300х300х80 | 2,1 | УХЛ2* | 65 | II | 200х200 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 6CD 218 | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,6 | 390х144 | 2,7 | УХЛ2* | 65 | II | 255 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 6CD 160 | ЛН Е27 | - | 1 | Ø280x110 | 0,8 | УХЛ2* | 65 | II | 158 | Опаловый из ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5TS 100 | ЛН Е27 или ИКЛЛ** Е27 | - | 1 | Ø236x124 | 0,6 | УХЛ2* | 44 | II | 130х130 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5TN 100 | ЛН Е27 или ИКЛЛ** Е27 | - | см. лампу | Ø236x124 | 0,6 | УХЛ2* | 44 | II | 130х130 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5OWP/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,85 | 615х295х100 | 4 | УХЛ2* | 54 | I | 180х440 | Опаловое листовое оргстекло в рамке или матиров. силикатное | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5OWP/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 615x595x100 | 7,3 | УХЛ2* | 54 | I | 480х440 | Опаловое листовое оргстекло в рамке или матиров. силикатное | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4ASM/S 136 IP54 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1255x202x98 | 5,4 | УХЛ4 | 54 | I | 1050 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4ASM/S 158 IP54 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1555x202x98 | 7,0 | УХЛ4 | 54 | I | 1350 | Прозрачный из поликарбоната | ТУ 3461-001-44919750-12 |

ЛЛ – люминесцентная лампа.

ЛН – лампа накаливания.

КЛЛ – компактная люминесцентная лампа.

ИКЛЛ – интегрированная компактная люминесцентная лампа.

МГЛ – металло-галогенная лампа.

ҚЖНШ – натриевая лампа высокого давления.

* – вариант исполнения.

** – длина лампы с цоколем max 160 мм, мощность – 21 Вт.

*** – В светильник можно устанавливать три ИКЛЛ мощностью не более 18 Вт или две ИКЛЛ мощностью не более 24 Вт.

При монтаже светильников необходимо использовать комплект креплений:

1 – Х3 (в комплект поставки не входит), 2 – Х4 (в комплект поставки не входит), 3 – Х7 (в комплект поставки не входит), 4 – Х5 (в комплект поставки не входит), 5 – Х2 (в комплект поставки не входит), 6 – Х6 (в комплект поставки не входит), в случае использования иных установочных элементов гарантия на светильники не распространяется.

| Luminaire name, number and power of lamps | Lamp type and base | Connection diagram E/mCCG/ECG | Power Factor E/mCCG/ECG | Dimensions mm, AxBxC | Max. weight, kg | Climatic configuration and location category | Degree of protection IP | Class of protection against electric shock | Mounting dimensions, mm, LxD | Type of diffuser | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOT.OPL 118 | LL G13 | 1 | 0,5/0,85 | 660x106x85 | 1,2 | CLm App 4 | 40 | I | 460 | Blown, opal, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 136 | LL G13 | 1a | 0,85 | 1270x106x85 | 1,8 | CLm App 4 | 40 | I | 1100 (900*) | Blown, opal, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 158 | LL G13 | 1a | 0,85 | 1570x106x85 | 2,2 | CLm App 4 | 40 | I | 1050 | Blown, opal, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 218 | LL G13 | 2 | 0,6/0,85 | 665x190x85 | 1,6 | CLm App 4 | 40 | I | 490 (472*) | Blown, opal, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 236 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 3,5 | CLm App 4 | 40 | I | 1100 (1050*) | Blown, opal, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 258 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 4,4 | CLm App 4 | 40 | I | 1400 (946*) | Blown, opal, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 418 | LL G13 | 4 | 0,85 | 640x640x85 | 6 | CLm App 4 | 40 | I | 420x420 | Blown, opal, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 118 | LL G13 | 1а | 0,5/0,85 | 660x106x85 | 1,2 | CLm App 4 | 40 | I | 460 | Blown, prismatic, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 136 | LL G13 | 1a | 0,85 | 1270x106x85 | 1,8 | CLm App 4 | 40 | I | 1100 (900*) | Blown, prismatic, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 158 | LL G13 | 1a | 0,85 | 1570x106x85 | 2,2 | CLm App 4 | 40 | I | 1050 | Blown, prismatic, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 218 | LL G13 | 3 | 0,6/0,85 | 665x190x85 | 1,6 | CLm App 4 | 40 | I | 490 (472*) | Blown, prismatic, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 236 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 3,5 | CLm App 4 | 40 | I | 1100 (1050*) | Blown, prismatic, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 258 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 4,4 | CLm App 4 | 40 | I | 1400 (946*) | Blown, prismatic, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| AOT.PRS 418 | LL G13 | 4 | 0,85 | 665x665x95 | 6 | CLm App 4 | 40 | I | 420x420 | Blown, prismatic, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 154 | LL G5 | -/ECG | 0,96 | 1270x106x85 | 1,8 | CLm App 4 | 40 | I | 1100 | Blown, prismatic, made of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 218 | LL G13 | 2 | 0,6/0,85 | 625х 310х80 | 3,2 | CLm App 4 | 20 | I | 130x422 | Plate opal polymer framed | TU 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 236 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1225х 310х80 | 5,7 | CLm App 4 | 20 | I | 224x1050 | Plate opal polymer framed | TU 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 258 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1528х 310х80 | 7,6 | CLm App 4 | 20 | I | 224x1450 | Plate opal polymer framed | TU 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 418 | LL G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 4,9 | CLm App 4 | 20 | I | 420x420 | Plate opal polymer framed | TU 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 436 | LL G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х80 | 9,5 | CLm App 4 | 20 | I | 508x1048 | Plate opal polymer framed | TU 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 218 | LL G13 | 3 | 0,6/0,85 | 625х 310х80 | 3,2 | CLm App 4 | 20 | I | 130x422 | Plate opal polymer framed | TU 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 236 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1225х 310х80 | 5,7 | CLm App 4 | 20 | I | 224x1050 | Plate opal prizmatic framed | TU 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 258 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1528х 310х80 | 7,6 | CLm App 4 | 20 | I | 224x1450 | Plate opal prizmatic framed | TU 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 418 | LL G13 | 4 | 0,85 | 625х 610х80 | 4,9 | CLm App 4 | 20 | I | 420x420 | Plate opal prizmatic framed | TU 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 436 | LL G13 | 5 | 0,85 | 1228х 610х80 | 9,5 | CLm App 4 | 20 | I | 508x1048 | Plate opal prizmatic framed | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LTX 236 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1290x210x75 | 3,1 | CLm App 4 | 40 | I | 1050 | Extruded polymer profile | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LTX 258 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1590x210x75 | 4,5 | CLm App 4 | 40 | I | 1300 | Extruded polymer profile | TU 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 118 | LL G13 | 1 | 0,5/0,85 | 659х106х95 | 1,5 | CLm App 2* | 54 | I | 430 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 136 | LL G13 | 1a | 0,85 | 1270х106х95 | 2,2 | CLm App 2* | 54 | I | 740 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 158 | LL G13 | 1a | 0,85 | 1570х106х95 | 2,5 | CLm App 2* | 54 | I | 850 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 218 | LL G13 | 2 | 0,85 | 655x190x100 | 1,6 | CLm App 2* | 54 | I | 430 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 236 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1270x190x95 | 3,7 | CLm App 2* | 54 | I | 750 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 258 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x95 | 5,4 | CLm App 2* | 54 | I | 900 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 418 | LL G13 | 4 | 0,85 | 640x640x95 | 7,2 | CLm App 2* | 54 | I | 420x420 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 118 | LL G13 | 1а | 0,5/0,85 | 659х106х95 | 1,5 | CLm App 2* | 54 | I | 430 | Blown, prismatic of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 136 | LL G13 | 1a | 0,85 | 1270х106х95 | 2,2 | CLm App 2* | 54 | I | 740 | Blown, prismatic of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 158 | LL G13 | 1a | 0,85 | 1570х106х95 | 2,5 | CLm App 2* | 54 | I | 850 | Blown, prismatic of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 218 | LL G13 | 2 | 0,85 | 655x190x100 | 1,6 | CLm App 2* | 54 | I | 430 | Blown, prismatic of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 236 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1270x190x95 | 3,7 | CLm App 2* | 54 | I | 750 | Blown, prismatic of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 258 | LL G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x95 | 5,4 | CLm App 2* | 54 | I | 900 | Blown, prismatic of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| ALS.PRS 418 | LL G13 | 4 | 0,85 | 640x640x115 | 7,2 | CLm App 2* | 54 | I | 420x420 | Blown, prismatic of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.OPL 114 | LL G5 | -/ECG | 0,96 | 659х106х95 | 1,4 | CLm App 2* | 54 | I | 430 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 114 | LL G5 | -/ECG | 0,96 | 659х106х95 | 1,4 | CLm App 2* | 54 | I | 430 | Blown, prismatic of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 136 | LL G13 | 1a/ECG | 0,85/0,96 | 1271x110x103 | 2,4 | CLm App 2* | 65 | I | 800 | Traslucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 158 | LL G13 | 1a/ECG | 0,85/0,96 | 1571x110x103 | 3,1 | CLm App 2* | 65 | I | 1040 | Traslucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 218 | LL G13 | 2/ECG | 0,85/0,96 | 660х173х103 | 2,1 | CLm App 2* | 65 | I | 360 | Traslucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 236 | LL G13 | 3/ECG | 0,85/0,96 | 1271x173x103 | 3,7 | CLm App 2* | 65 | I | 800 | Traslucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 258 | LL G13 | 3/ECG | 0,85/0,96 | 1571x173x103 | 4,9 | CLm App 2* | 65 | I | 1040 | Traslucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 128 | LL G5 | -/ECG | 0,96 | 1224x110x103 | 2,1 | CLm App 2* | 65 | I | 800 | Traslucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 224 | LL G5 | -/ECG | 0,96 | 660х173х103 | 1,7 | CLm App 2* | 65 | I | 360 | Traslucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 228 | LL G5 | -/ECG | 0,96 | 1224x110x103 | 2,1 | CLm App 2* | 65 | I | 800 | Traslucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 249 | LL G5 | -/ECG | 0,96 | 1571x173x103 | 4,9 | CLm App 2* | 65 | I | 1040 | Traslucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 254 | LL G5 | -/ECG | 0,96 | 1224x110x103 | 2,3 | CLm App 2* | 65 | I | 800 | Traslucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 160 | FL Е27 | - | 1 | 388х125 | 1,2 | CLm App 4 | 40 | I | 270 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 260 | FL Е27 | - | 1 | 388х125 | 1,7 | CLm App 4 | 40 | I | 270 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 360*** | FL Е27 | - | 1 | 495х150 | 2 | CLm App 4 | 40 | I | 360 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 218 | CFL 2G11 ring LL 2GX13 | 2/ECG | 0,85 | 388х125 | 2,2 | CLm App 4 | 40 | I | 270 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 155 | CFL 2G11 ring LL 2GX13 | -/ECG | 0,96 | 495х150 | 2,1 | CLm App 4 | 40 | I | 360 | Blown, opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 4MD 160 | FL Е27 | - | 1 | Ø280x170 | 0,8 | CLm App 2* | 65 | II | 158 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/132 | Ring LL G10q | 1/ECG | 0,5/0,96 | 360х83 | 2,5 | CLm App 2* | 54 | I | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/118 | CFL 2G11 | 1/ECG | 0,4/0,96 | 360х83 | 2,5 | CLm App 2* | 54 | I | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/218 | CFL 2G11 | 2/ECG | 0,4/0,96 | 360х83 | 2,5 | CLm App 2* | 54 | I | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5K 200/109 | CFL G23 | 6 | 0,4 | 200x200x58 | 0,9 | CLm App 2* | 54 | I | 145х145 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5K 200/209 | CFL G23 | 6а | 0,4 | 200x200x58 | 0,9 | CLm App 2* | 54 | I | 145х145 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122 | Fing LL G10q | 1/ECG | 0,4/0,96 | 300x300x83 | 2,1 | CLm App 2* | 54 | I | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5K300/218 | CFL 2G11 | 2/ECG | 0,6/0,96 | 300x300x83 | 2,5 | CLm App 2* | 54 | I | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/118 | CFL 2G11 | 1/ECG | 0,4/0,96 | 300x300x83 | 3,2 | CLm App 2* | 54 | I | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/209 | CFL 2G7 | 2 | 0,96 | 300x300x83 | 0,9 | CLm App 2* | 54 | I | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122 new | Fing LL G10q | 1а | 0,85 | 300x300x90 | 2,0 | CLm App 2* | 54 | I | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122HF new | Fing LL G10q | ECG | 0.98 | 300x300x90 | 1,6 | CLm App 2* | 54 | I | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/218 new | CFL 2G11 | 2 | 0,85 | 300x300x90 | 2,5 | CLm App 2* | 54 | I | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/218HF new | CFL 2G11 | ECG | 0.98 | 300x300x90 | 1,7 | CLm App 2* | 54 | I | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| HBN 100 | FL Е27 | - | 1 | 320х270 | 2,6 | CLm App 4 | 23 | II | - | Translucent of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| HBM 226 | CFL G24-d3 | 6 | 0,85 | 420х320 | 3,8 | CLm App 4 | 21 | I | 180 | Translucent of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| HBM 232 | CFL GX24-q3 | -/ECG | 0,96 | 420х320 | 3,3 | CLm App 4 | 21 | I | 180 | Translucent of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| HBM 070 | HMI lamp G12 | 7 | >0,85 | 420х320 | 3,8 | CLm App 4 | 21 | I | 180 | Translucent of PMMA + al.reflector | TU 3461-001-44919750-12 |
| HBM 150 | HMI lamp G12 | 7 | >0,85 | 420х320 | 4,4 | CLm App 4 | 21 | I | 180 | Translucent of PMMA + al.reflector | TU 3461-001-44919750-12 |
| HBM 100S | ҚЖНШ GX12-1 | -/ECG | 0,95 | 420х320 | 4,2 | CLm App 4 | 21 | I | 180 | Translucent of PMMA + al.reflector | TU 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 | CFL G23 | 6 | 0,5 | 300х80х80 | 0.9 | CLm App 2* | 65 | II | 197 | Translucent of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 new | CFL G23 | 6 | 0,5 | 304х84х82 | 1,2 | CLm App 2* | 65 | I | 230 | Translucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 HF new | CFL 2G7 | ECG | 0,6 | 304х84х82 | 0,9 | CLm App 2* | 65 | I | 230 | Translucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 4KD 218 | CFL 2G11 | 2 | 0,6 | 300х300х80 | 2,1 | CLm App 2* | 65 | II | 200х200 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 6CD 218 | CFL 2G11 | 2 | 0,6 | 390х144 | 2,7 | CLm App 2* | 65 | II | 255 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 6CD 160 | FL Е27 | - | 1 | Ø280x110 | 0,8 | CLm App 2* | 65 | II | 158 | Opal of PMMA | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5TS 100 | FL Е27 or CFL** Е27 | - | 1 | Ø236x124 | 0,6 | CLm App 2* | 44 | II | 130х130 | Translucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5TN 100 | FL Е27 or CFL** Е27 | - | See the lamp | Ø236x124 | 0,6 | CLm App 2* | 44 | II | 130х130 | Translucent polycarbon | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5OWP/S 218 | LL G13 | 2 | 0,85 | 615х295х100 | 4 | CLm App 2* | 54 | I | 180х440 | Opal sheet framed plexiglass or mat cilicate | TU 3461-001-44919750-12 |
| 5OWP/S 418 | LL G13 | 4 | 0,85 | 615x595x100 | 7,3 | CLm App 2* | 54 | I | 480х440 | Opal sheet framed plexiglass or mat cilicate | TU 3461-001-44919750-12 |
| 4ASM/S 136 IP54 | LL G13 | 1a/ECG | 0,85/0,96 | 1255x202x98 | 5,4 | CLm App 4 | 54 | I | 1050 | Traslucent polycarbon | ТU 3461-001-44919750-12 |
| 4ASM/S 158 IP54 | LL G13 | 1a/ECG | 0,85/0,96 | 1555x202x98 | 7,0 | CLm App 4 | 54 | I | 1350 | Traslucent polycarbon | ТU 3461-001-44919750-12 |

FL – fluorescent lamp.

IL – incandescent lamp.

CFL – compact fluorescent lamp.

ICFL – integrated compact fluorescent lamp.

MHL – metal-halide lamp.

HPSL – high pressure sodium lamp.

* – option.

** – 21 W lamp of up to 160 mm length.

*** – Install up to 3x18 W or 2x24 W ICFL in the light only.

During the installation of the lighting fixture, please, use the set of fasteners:

1 – Х3 (not included into delivery set), 2 – Х4 (not included into delivery set), 3 – Х7 (not included into delivery set), 4 – Х5 (not included into delivery set), 5 – Х2 (not included into delivery set), 6 – Х6 (not included into delivery set), in case of usage of other mounting components guarantee is considered to be invalid.

| Артикул (шамдардың саны және қуаты) | Шамның түрі және іргесі | Электр жалғау үлгісі ЭмТҚА/ЭТҚА | Қуат коэффициенті ЭмТҚА/ЭТҚА | Габариттер, мм, AxBxC | Салмағы, кг | Климаттық орындау және орнату категориясы | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі IP | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | Орнату өлшемдері, мм, LxD | Шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOT.OPL 118 | НШ G13 | 1 | 0,5/0,85 | 660x106x85 | 1,2 | ОСК4 | 40 | I | 460 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 136 | НШ G13 | 1a | 0,85 | 1270x106x85 | 1,8 | ОСК4 | 40 | I | 1100 (900*) | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 158 | НШ G13 | 1a | 0,85 | 1570x106x85 | 2,2 | ОСК4 | 40 | I | 1050 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 218 | НШ G13 | 2 | 0,6/0,85 | 665x190x85 | 1,6 | ОСК4 | 40 | I | 490 (472*) | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 3,5 | ОСК4 | 40 | I | 1100 (1050*) | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 258 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 4,4 | ОСК4 | 40 | I | 1400 (946*) | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 640x640x85 | 6 | ОСК4 | 40 | I | 420x420 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 118 | НШ G13 | 1а | 0,5/0,85 | 660x106x85 | 1,2 | ОСК4 | 40 | I | 460 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 136 | НШ G13 | 1a | 0,85 | 1270x106x85 | 1,8 | ОСК4 | 40 | I | 1100 (900*) | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 158 | НШ G13 | 1a | 0,85 | 1570x106x85 | 2,2 | ОСК4 | 40 | I | 1050 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 218 | НШ G13 | 3 | 0,6/0,85 | 665x190x85 | 1,6 | ОСК4 | 40 | I | 490 (472*) | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 3,5 | ОСК4 | 40 | I | 1100 (1050*) | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 258 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 4,4 | ОСК4 | 40 | I | 1400 (946*) | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.PRS 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 665x665x95 | 6 | ОСК4 | 40 | I | 420x420 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 154 | НШ G5 | -/ІҚРА | 0,96 | 1270x106x85 | 1,8 | ОСК4 | 40 | I | 1100 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 218 | НШ G13 | 2 | 0,6/0,85 | 625х310х80 | 3,2 | ОСК4 | 20 | I | 130x422 | Рамадағы беттік жылытыр полимерлі | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1225х310х80 | 5,7 | ОСК4 | 20 | I | 224x1050 | Рамадағы беттік жылытыр полимерлі | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 258 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1528х310х80 | 7,6 | ОСК4 | 20 | I | 224x1450 | Рамадағы беттік жылытыр полимерлі | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 625х610х80 | 4,9 | ОСК4 | 20 | I | 420x420 | Рамадағы беттік жылытыр полимерлі | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 436 | НШ G13 | 5 | 0,85 | 1228х610х80 | 9,5 | ОСК4 | 20 | I | 508x1048 | Рамадағы беттік жылытыр полимерлі | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 218 | НШ G13 | 3 | 0,6/0,85 | 625х310х80 | 3,2 | ОСК4 | 20 | I | 130x422 | Рамадағы беттік призмалы жылытыр полимерлі | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1225х310х80 | 5,7 | ОСК4 | 20 | I | 224x1050 | Рамадағы беттік призмалы жылытыр полимерлі | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 258 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1528х310х80 | 7,6 | ОСК4 | 20 | I | 224x1450 | Рамадағы беттік призмалы жылытыр полимерлі | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 625х610х80 | 4,9 | ОСК4 | 20 | I | 420x420 | Рамадағы беттік призмалы жылытыр полимерлі | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 436 | НШ G13 | 5 | 0,85 | 1228х610х80 | 9,5 | ОСК4 | 20 | I | 508x1048 | Рамадағы беттік призмалы жылытыр полимерлі | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LTX 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1290x210x75 | 3,1 | ОСК4 | 40 | I | 1050 | Экструдирленген полимерлі профиль | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LTX 258 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1590x210x75 | 4,5 | ОСК4 | 40 | I | 1300 | Экструдирленген полимерлі профиль | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 118 | НШ G13 | 1 | 0,5/0,85 | 659х106х95 | 1,5 | ОСК2* | 54 | I | 430 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 136 | НШ G13 | 1a | 0,85 | 1270х106х95 | 2,2 | ОСК2* | 54 | I | 740 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 158 | НШ G13 | 1a | 0,85 | 1570х106х95 | 2,5 | ОСК2* | 54 | I | 850 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 218 | НШ G13 | 2 | 0,85 | 655x190x100 | 1,6 | ОСК2* | 54 | I | 430 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1270x190x95 | 3,7 | ОСК2* | 54 | I | 750 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 258 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x95 | 5,4 | ОСК2* | 54 | I | 900 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 640x640x95 | 7,2 | ОСК2* | 54 | I | 420x420 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 118 | НШ G13 | 1а | 0,5/0,85 | 659х106х95 | 1,5 | ОСК2* | 54 | I | 430 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 136 | НШ G13 | 1a | 0,85 | 1270х106х95 | 2,2 | ОСК2* | 54 | I | 740 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 158 | НШ G13 | 1a | 0,85 | 1570х106х95 | 2,5 | ОСК2* | 54 | I | 850 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 218 | НШ G13 | 2 | 0,85 | 655x190x100 | 1,6 | ОСК2* | 54 | I | 430 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 236 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1270x190x95 | 3,7 | ОСК2* | 54 | I | 750 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 258 | НШ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x95 | 5,4 | ОСК2* | 54 | I | 900 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.PRS 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 640x640x115 | 7,2 | ОСК2* | 54 | I | 420x420 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.OPL 114 | НШ G5 | -/ІҚРА | 0,96 | 659х106х95 | 1,4 | ОСК2* | 54 | I | 430 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 114 | НШ G5 | -/ІҚРА | 0,96 | 659х106х95 | 1,4 | ОСК2* | 54 | I | 430 | ПММА-дан жасалған призмалы дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 136 | НШ G13 | 1a/ІҚРА | 0,85/0,96 | 1271x110x103 | 2,4 | ОСК2* | 65 | I | 800 | Мөлдір поликорбанатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 158 | НШ G13 | 1a/ІҚРА | 0,85/0,96 | 1571x110x103 | 3,1 | ОСК2* | 65 | I | 1040 | Мөлдір поликорбанатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 218 | НШ G13 | 2/ІҚРА | 0,85/0,96 | 660х173х103 | 2,1 | ОСК2* | 65 | I | 360 | Мөлдір поликорбанатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 236 | НШ G13 | 3/ІҚРА | 0,85/0,96 | 1271x173x103 | 3,7 | ОСК2* | 65 | I | 800 | Мөлдір поликорбанатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 258 | НШ G13 | 3/ІҚРА | 0,85/0,96 | 1571x173x103 | 4,9 | ОСК2* | 65 | I | 1040 | Мөлдір поликорбанатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 128 | НШ G5 | -/ІҚРА | 0,96 | 1224x110x103 | 2,1 | ОСК2* | 65 | I | 800 | Мөлдір поликарбонатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 224 | НШ G5 | -/ІҚРА | 0,96 | 660х173х103 | 1,7 | ОСК2* | 65 | I | 360 | Мөлдір поликарбонатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 228 | НШ G5 | -/ІҚРА | 0,96 | 1224x110x103 | 2,1 | ОСК2* | 65 | I | 800 | Мөлдір поликарбонатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 249 | НШ G5 | -/ІҚРА | 0,96 | 1571x173x103 | 4,9 | ОСК2* | 65 | I | 1040 | Мөлдір поликарбонатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 254 | НШ G5 | -/ІҚРА | 0,96 | 1224x110x103 | 2,3 | ОСК2* | 65 | I | 800 | Мөлдір поликарбонатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 160 | ҚШ Е27 | - | 1 | 388х125 | 1,2 | ОСК4 | 40 | I | 270 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 260 | ҚШ Е27 | - | 1 | 388х125 | 1,7 | ОСК4 | 40 | I | 270 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 360*** | ҚШ Е27 | - | 1 | 495х150 | 2 | ОСК4 | 40 | I | 360 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 218 | ШНШ 2G11 сақина НШ 2GX13 | 2/ІҚРА | 0,85 | 388х125 | 2,2 | ОСК4 | 40 | I | 270 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 155 | ШНШ 2G11 сақина НШ 2GX13 | -/ІҚРА | 0,96 | 495х150 | 2,1 | ОСК4 | 40 | I | 360 | ПММА-дан жасалған жылтыр дөңес | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4MD 160 | ҚШ Е27 | - | 1 | Ø280x170 | 0,8 | ОСК2* | 65 | II | 158 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/132 | Кольц. НШ G10q | 1/ІҚРА | 0,5/0,96 | 360х83 | 2,5 | ОСК2* | 54 | I | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/118 | ШНШ 2G11 | 1/ІҚРА | 0,4/0,96 | 360х83 | 2,5 | ОСК2* | 54 | I | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/218 | ШНШ 2G11 | 2/ІҚРА | 0,4/0,96 | 360х83 | 2,5 | ОСК2* | 54 | I | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 200/109 | ШНШ G23 | 6 | 0,4 | 200x200x58 | 0,9 | ОСК2* | 54 | I | 145х145 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 200/209 | ШНШ G23 | 6а | 0,4 | 200x200x58 | 0,9 | ОСК2* | 54 | I | 145х145 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122 | Кольц. НШ G10q | 1/ІҚРА | 0,4/0,96 | 300x300x83 | 2,1 | ОСК2* | 54 | I | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K300/218 | ШНШ 2G11 | 2/ІҚРА | 0,6/0,96 | 300x300x83 | 2,5 | ОСК2* | 54 | I | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/118 | ШНШ 2G11 | 1/ІҚРА | 0,4/0,96 | 300x300x83 | 3,2 | ОСК2* | 54 | I | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/209 | ШНШ 2G7 | 2 | 0,96 | 300x300x83 | 0,9 | ОСК2* | 54 | I | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122 new | Кольц. НШ G10q | 1а | 0,85 | 300x300x90 | 2,0 | ОСК2* | 54 | I | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122HF new | Кольц. НШ G10q | ІҚРА | 0.98 | 300x300x90 | 1,6 | ОСК2* | 54 | I | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/218 new | ШНШ 2G11 | 2 | 0,85 | 300x300x90 | 2,5 | ОСК2* | 54 | I | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/218HF new | ШНШ 2G11 | ІҚРА | 0.98 | 300x300x90 | 1,7 | ОСК2* | 54 | I | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBN 100 | ҚШ Е27 | - | 1 | 320х270 | 2,6 | ОСК4 | 23 | II | - | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 226 | ШНШ G24-d3 | 6 | 0,85 | 420х320 | 3,8 | ОСК4 | 21 | I | 180 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 232 | ШНШ GX24-q3 | -/ІҚРА | 0,96 | 420х320 | 3,3 | ОСК4 | 21 | I | 180 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 070 | МГЛ G12 | 7 | >0,85 | 420х320 | 3,8 | ОСК4 | 21 | I | 180 | ПММА-дан жасалған жылтыр + алюм.шағылдырғыш | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 150 | МГЛ G12 | 7 | >0,85 | 420х320 | 4,4 | ОСК4 | 21 | I | 180 | ПММА-дан жасалған жылтыр + алюм.шағылдырғыш | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 100S | ҚЖНШ GX12-1 | -/ІҚРА | 0,95 | 420х320 | 4,2 | ОСК4 | 21 | I | 180 | ПММА-дан жасалған жылтыр + алюм.шағылдырғыш | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 | ШНШ G23 | 6 | 0,5 | 300х80х80 | 0.9 | ОСК2* | 65 | II | 197 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 new | ШНШ G23 | 6 | 0,5 | 304х84х82 | 1,2 | ОСК2* | 65 | I | 230 | Поликорбанаттан жасалған мөлдір | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 HF new | ШНШ 2G7 | ІҚРА | 0,6 | 304х84х82 | 0,9 | ОСК2* | 65 | I | 230 | Поликорбанаттан жасалған мөлдір | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4KD 218 | ШНШ 2G11 | 2 | 0,6 | 300х300х80 | 2,1 | ОСК2* | 65 | II | 200х200 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 6CD 218 | ШНШ 2G11 | 2 | 0,6 | 390х144 | 2,7 | ОСК2* | 65 | II | 255 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 6CD 160 | ҚШ Е27 | - | 1 | Ø280x110 | 0,8 | ОСК2* | 65 | II | 158 | ПММА-дан жасалған жылтыр | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5TS 100 | ҚШ Е27 не ИШНШ** Е27 | - | 1 | Ø236x124 | 0,6 | ОСК2* | 44 | II | 130х130 | Поликорбанаттан жасалған мөлдір | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5TN 100 | ҚШ Е27 не ИШНШ** Е27 | - | Лампаны қараңыз. | Ø236x124 | 0,6 | ОСК2* | 44 | II | 130х130 | Поликорбанаттан жасалған мөлдір | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5OWP/S 218 | НШ G13 | 2 | 0,85 | 615х295х100 | 4 | ОСК2* | 54 | I | 180х440 | Жарық беттікрамадағы оргәйнек немесе матирленген силикатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5OWP/S 418 | НШ G13 | 4 | 0,85 | 615x595x100 | 7,3 | ОСК2* | 54 | I | 480х440 | Жарық беттікрамадағы оргәйнек немесе матирленген силикатты | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4ASM/S 136 IP54 | НШ G13 | 1a/ІҚРА | 0,85/0,96 | 1255x202x98 | 5,4 | ОСК4 | 54 | I | 1050 | Поликорбанаттан жасалған мөлдір | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4ASM/S 158 IP54 | НШ G13 | 1a/ІҚРА | 0,85/0,96 | 1555x202x98 | 7,0 | ОСК4 | 54 | I | 1350 | Поликорбанаттан жасалған мөлдір | ТУ 3461-001-44919750-12 |

ШН – шағын нұршам.

БШН – біріктірілген шағын нұршам.

МГШ – металло-галоген шамы.

ҚЖНШ – қысымы жоғары натрий шамы.

* – орындау нұсқасы.

** – шамның цоколмен ұзындығы max 160 мм, қуаты – 21 Вт.

*** – Шырақтың ішіне қуаты 18Вт-тан аспайтын үш БШН немесе 24 Вт-тан аспайтын екі БШН орнатуға болады.

Шамдалды орнатуда бекіткіштер кешенін пайдалану қажет:

1 – Х3 (жеткізілім жиынтығына кірмейді), 2 – Х4 (жеткізілім жиынтығына кірмейді, 3 – Х7(жеткізілім жиынтығына кірмейді, 4 – Х5 (жеткізілім жиынтығына кірмейді, 5 – Х3 (жеткізілім жиынтығына кірмейді, 6 – Х3 (жеткізілім жиынтығына кірмейді, басқа орнату элементтерін пайдаланғанда шамдалдарға кепілдік берілмейді.

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў) | Тып лямпы і цокаль | Схема электрычных злучэнняў ЭмПРА/ЭПРА | Каэфіцыент магутнасці ЭмПРА/ЭПРА | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | Кліматычнае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень абароны ад уздзеяння навакольнага ІР | Клас абароны ад паражэння электрычным токам | Установачныя памеры, мм, LxD | Тып рассейвальніка | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOT.OPL 118 | ЛЛ G13 | 1 | 0,5/0,85 | 660x106x85 | 1,2 | УХЛ4 | 40 | I | 460 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1270x106x85 | 1,8 | УХЛ4 | 40 | I | 1100 (900*) | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 158 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1570x106x85 | 2,2 | УХЛ4 | 40 | I | 1050 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6/0,85 | 665x190x85 | 1,6 | УХЛ4 | 40 | I | 490 (472*) | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 3,5 | УХЛ4 | 40 | I | 1100 (1050*) | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 4,4 | УХЛ4 | 40 | I | 1400 (946*) | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.OPL 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 640x640x85 | 6 | УХЛ4 | 40 | I | 420x420 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 118 | ЛЛ G13 | 1а | 0,5/0,85 | 660x106x85 | 1,2 | УХЛ4 | 40 | I | 460 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1270x106x85 | 1,8 | УХЛ4 | 40 | I | 1100 (900*) | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 158 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1570x106x85 | 2,2 | УХЛ4 | 40 | I | 1050 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 218 | ЛЛ G13 | 3 | 0,6/0,85 | 665x190x85 | 1,6 | УХЛ4 | 40 | I | 490 (472*) | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 3,5 | УХЛ4 | 40 | I | 1100 (1050*) | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x85 | 4,4 | УХЛ4 | 40 | I | 1400 (946*) | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| AOT.PRS 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 665x665x95 | 6 | УХЛ4 | 40 | I | 420x420 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1AOT.PRS 154 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 1270x106x85 | 1,8 | УХЛ4 | 40 | I | 1100 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,6/0,85 | 625х310х80 | 3,2 | УХЛ4 | 20 | I | 130x422 | Ліставы апалавы палімерны ў рамцы | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1225х310х80 | 5,7 | УХЛ4 | 20 | I | 224x1050 | Ліставы апалавы палімерны ў рамцы | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1528х310х80 | 7,6 | УХЛ4 | 20 | I | 224x1450 | Ліставы апалавы палімерны ў рамцы | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х610х80 | 4,9 | УХЛ4 | 20 | I | 420x420 | Ліставы апалавы палімерны ў рамцы | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2OPL/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х610х80 | 9,5 | УХЛ4 | 20 | I | 508x1048 | Ліставы апалавы палімерны ў рамцы | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 218 | ЛЛ G13 | 3 | 0,6/0,85 | 625х310х80 | 3,2 | УХЛ4 | 20 | I | 130x422 | Ліставы прызматычны палімерны ў рамцы | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1225х310х80 | 5,7 | УХЛ4 | 20 | I | 224x1050 | Ліставы прызматычны палімерны ў рамцы | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1528х310х80 | 7,6 | УХЛ4 | 20 | I | 224x1450 | Ліставы прызматычны палімерны ў рамцы | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 625х610х80 | 4,9 | УХЛ4 | 20 | I | 420x420 | Ліставы прызматычны палімерны ў рамцы | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 2PRS/S 436 | ЛЛ G13 | 5 | 0,85 | 1228х610х80 | 9,5 | УХЛ4 | 20 | I | 508x1048 | Ліставы прызматычны палімерны ў рамцы | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LTX 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1290x210x75 | 3,1 | УХЛ4 | 40 | I | 1050 | Экструдаваны палімерны профіль | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LTX 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1590x210x75 | 4,5 | УХЛ4 | 40 | I | 1300 | Экструдаваны палімерны профіль | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 118 | ЛЛ G13 | 1 | 0,5/0,85 | 659х106х95 | 1,5 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1270х106х95 | 2,2 | УХЛ2* | 54 | I | 740 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 158 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1570х106х95 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 850 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,85 | 655x190x100 | 1,6 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1270x190x95 | 3,7 | УХЛ2* | 54 | I | 750 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x95 | 5,4 | УХЛ2* | 54 | I | 900 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.OPL 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 640x640x95 | 7,2 | УХЛ2* | 54 | I | 420x420 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 118 | ЛЛ G13 | 1а | 0,5/0,85 | 659х106х95 | 1,5 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1270х106х95 | 2,2 | УХЛ2* | 54 | I | 740 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 158 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1570х106х95 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 850 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,85 | 655x190x100 | 1,6 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 236 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1270x190x95 | 3,7 | УХЛ2* | 54 | I | 750 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 258 | ЛЛ G13 | 3 | 0,85 | 1570x190x95 | 5,4 | УХЛ2* | 54 | I | 900 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ALS.PRS 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 640x640x115 | 7,2 | УХЛ2* | 54 | I | 420x420 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.OPL 114 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 659х106х95 | 1,4 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдзіманы апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1ALS.PRS 114 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 659х106х95 | 1,4 | УХЛ2* | 54 | I | 430 | Выдзіманы прызматычны з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 136 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1271x110x103 | 2,4 | УХЛ2* | 65 | I | 800 | Празрысты полікарбанатны | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 158 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1571x110x103 | 3,1 | УХЛ2* | 65 | I | 1040 | Празрысты полікарбанатны | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 218 | ЛЛ G13 | 2/ЭПРА | 0,85/0,96 | 660х173х103 | 2,1 | УХЛ2* | 65 | I | 360 | Празрысты полікарбанатны | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 236 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1271x173x103 | 3,7 | УХЛ2* | 65 | I | 800 | Празрысты полікарбанатны | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 258 | ЛЛ G13 | 3/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1571x173x103 | 4,9 | УХЛ2* | 65 | I | 1040 | Празрысты полікарбанатны | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 128 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 1224x110x103 | 2,1 | УХЛ2* | 65 | I | 800 | Празрысты полікарбанатны | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 224 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 660х173х103 | 1,7 | УХЛ2* | 65 | I | 360 | Празрысты полікарбанатны | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 228 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 1224x110x103 | 2,1 | УХЛ2* | 65 | I | 800 | Празрысты полікарбанатны | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 249 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 1571x173x103 | 4,9 | УХЛ2* | 65 | I | 1040 | Празрысты полікарбанатны | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 1LZ 254 | ЛЛ G5 | -/ЭПРА | 0,96 | 1224x110x103 | 2,3 | УХЛ2* | 65 | I | 800 | Празрысты полікарбанатны | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 160 | ЛН Е27 | - | 1 | 388х125 | 1,2 | УХЛ4 | 40 | I | 270 | Апалавы выдзіманы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 260 | ЛН Е27 | - | 1 | 388х125 | 1,7 | УХЛ4 | 40 | I | 270 | Апалавы выдзіманы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 360*** | ЛН Е27 | - | 1 | 495х150 | 2 | УХЛ4 | 40 | I | 360 | Апалавы выдзіманы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 218 | КЛЛ 2G11 Кольц. ЛЛ 2GX13 | 2/ЭПРА | 0,85 | 388х125 | 2,2 | УХЛ4 | 40 | I | 270 | Апалавы выдзіманы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 3RKL 155 | КЛЛ 2G11 Кольц. ЛЛ 2GX13 | -/ЭПРА | 0,96 | 495х150 | 2,1 | УХЛ4 | 40 | I | 360 | Апалавы выдзіманы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4MD 160 | ЛН Е27 | - | 1 | Ø280x170 | 0,8 | УХЛ2* | 65 | II | 158 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/132 | Кольц. ЛЛ G10q | 1/ЭПРА | 0,5/0,96 | 360х83 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/118 | КЛЛ 2G11 | 1/ЭПРА | 0,4/0,96 | 360х83 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5C 360/218 | КЛЛ 2G11 | 2/ЭПРА | 0,4/0,96 | 360х83 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 200/109 | КЛЛ G23 | 6 | 0,4 | 200x200x58 | 0,9 | УХЛ2* | 54 | I | 145х145 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 200/209 | КЛЛ G23 | 6а | 0,4 | 200x200x58 | 0,9 | УХЛ2* | 54 | I | 145х145 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122 | Кольц. ЛЛ G10q | 1/ЭПРА | 0,4/0,96 | 300x300x83 | 2,1 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K300/ 218 | КЛЛ 2G11 | 2/ЭПРА | 0,6/0,96 | 300x300x83 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/118 | КЛЛ 2G11 | 1/ЭПРА | 0,4/0,96 | 300x300x83 | 3,2 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/209 | КЛЛ 2G7 | 2 | 0,96 | 300x300x83 | 0,9 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122 new | Кольц. ЛЛ G10q | 1а | 0,85 | 300x300x90 | 2,0 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/122HF new | Кольц. ЛЛ G10q | ЭПРА | 0.98 | 300x300x90 | 1,6 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/218 new | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,85 | 300x300x90 | 2,5 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5K 300/218HF new | КЛЛ 2G11 | ЭПРА | 0.98 | 300x300x90 | 1,7 | УХЛ2* | 54 | I | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBN 100 | ЛН Е27 | - | 1 | 320х270 | 2,6 | УХЛ4 | 23 | II | - | Празрысты з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 226 | КЛЛ G24-d3 | 6 | 0,85 | 420х320 | 3,8 | УХЛ4 | 21 | I | 180 | Празрысты з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 232 | КЛЛ GX24-q3 | -/ЭПРА | 0,96 | 420х320 | 3,3 | УХЛ4 | 21 | I | 180 | Празрысты з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 070 | МГЛ G12 | 7 | >0,85 | 420х320 | 3,8 | УХЛ4 | 21 | I | 180 | Празрысты з ПММА + алюм. адбівальнік | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 150 | МГЛ G12 | 7 | >0,85 | 420х320 | 4,4 | УХЛ4 | 21 | I | 180 | Празрысты з ПММА + алюм. адбівальнік | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| HBM 100S | ҚЖНШ GX12-1 | -/ЭПРА | 0,95 | 420х320 | 4,2 | УХЛ4 | 21 | I | 180 | Празрысты з ПММА + алюм. адбівальнік | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 | КЛЛ G23 | 6 | 0,5 | 300х80х80 | 0.9 | УХЛ2* | 65 | II | 197 | Празрысты з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 new | КЛЛ G23 | 6 | 0,5 | 304х84х82 | 1,2 | УХЛ2* | 65 | I | 230 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4OD 111 HF new | КЛЛ 2G7 | ЭПРА | 0,6 | 304х84х82 | 0,9 | УХЛ2* | 65 | I | 230 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4KD 218 | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,6 | 300х300х80 | 2,1 | УХЛ2* | 65 | II | 200х200 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 6CD 218 | КЛЛ 2G11 | 2 | 0,6 | 390х144 | 2,7 | УХЛ2* | 65 | II | 255 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 6CD 160 | ЛН Е27 | - | 1 | Ø280x110 | 0,8 | УХЛ2* | 65 | II | 158 | Апалавы з ПММА | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5TS 100 | ЛН Е27 или ИКЛЛ** Е27 | - | 1 | Ø236x124 | 0,6 | УХЛ2* | 44 | II | 130х130 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5TN 100 | ЛН Е27 или ИКЛЛ** Е27 | - | гл. лямпу | Ø236x124 | 0,6 | УХЛ2* | 44 | II | 130х130 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5OWP/S 218 | ЛЛ G13 | 2 | 0,85 | 615х295х100 | 4 | УХЛ2* | 54 | I | 180х440 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы альбо мацірав. сілікатнае | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 5OWP/S 418 | ЛЛ G13 | 4 | 0,85 | 615x595x100 | 7,3 | УХЛ2* | 54 | I | 480х440 | Апалавае ліставое аргшкло ў рамцы альбо мацірав. сілікатнае | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4ASM/S 136 IP54 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1255x202x98 | 5,4 | УХЛ4 | 54 | I | 1050 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| 4ASM/S 158 IP54 | ЛЛ G13 | 1a/ЭПРА | 0,85/0,96 | 1555x202x98 | 7,0 | УХЛ4 | 54 | I | 1350 | Празрысты з полікарбанату | ТУ 3461-001-44919750-12 |

ЛЛ – люмінесцэнтная лямпа.

ЛН – лямпа напальвання.

КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа.

ИКЛЛ – інтэграваная кампактная люмінесцэнтная лямпа.

МГЛ – метала-галагенная лямпа.

ҚЖНШ – натрыевая лямпа высокага ціску.

* – варыянт выканання.

** – даўжыня лямпы з цокалем max 160 мм, магутнасць – 21 Вт.

*** – У свяцільню можна ўстанаўліваць тры ІКЛЛ магутнасцю не больш за 18 Вт ці дзве ІКЛЛ магутнасцю не больш за 24 Вт.

Пры мантажы свяцільняў неабходна выкарыстоўваць камплект мацаванняў:

1 – Х3 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), 2 – Х4 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), 3 – Х7 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), 4 – Х5 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), 5 – Х2 (в у камплект пастаўкі не ўваходзіць), 6 – Х6 (у камплект пастаўкі не ўваходзіць), у выпадку выкарыстання іншых установачных элементаў гарантыя на свяцільні не распаўсюджваецца.