| # Световые Технологии Cветильники серии CORRIDO ## ПАСПОРТ 1 Назначение 1.1 Светильник серии CORRIDO, подвесной, предназначен для освещения административно-общественных помещений. 1.2 Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97, Э ЭМС ГОСТ P 51318.15-99 и ГОСТ Р 51514-99 1.3 Класс защиты от поражения электрическим током – I. 1.4 Климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ4. 1.5 Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20. 2 Технические характеристики 2.1 Номинальная мощность, Вт см. табл 2.2 Частота тока, Гц 50 2.3 Номинальное напряжение, В 220 2.4 КПД, % ~85 2.5 Габаритные размеры, мм ширина 110 высота 150 2.6 Класс защиты от поражения электрическим током I 2.8 Коэффициент мощности 0,95 3 Комплект поставки Светильник (без ламп), шт. 1 Упаковка, шт. 1 Паспорт, шт. 1 4 Требования по технике безопасности Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. 5 Состав изделия Светильник состоит из корпуса (алюминиевый профиль, окрашенный белой порошковой краской или цвета металлик), внутри которого находится электронный пускорегулирующий аппарат, алюминиевых крышек, провода внутреннего монтажа и потолочного кабеля с клеммной колодкой для подключения сетевых проводов, патронов для люминесцентной лампы. В светильник вставляется рассеиватель из ПММА или решетка из анодированного алюминия. Чертеж светильника |  | 6 Правила эксплуатации и установка 6.1 Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”. 6.2 Осуществите монтаж светильников в соответствии с «Инструкцией по монтажу светильника CORRIDO». При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 7). 6.3. Вставьте люминесцентные лампы. 6.4 Установить рассеиватель на место. 7 Свидетельство о приемке Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-04 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска Контролер ОТК __________________________ Упаковщик ____________________________ Светильник сертифицирован. Сертификат соответствия № 8 Гарантийные обязательства 8.1 Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока. 8.2 Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника. 8.3 Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов; 10 лет – для остальных светильников. 8.4 Выход из строя люминесцентных браком не является. Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а. Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77. Дата продажи _________________________________ Штамп магазина Схемы светильника 1 2 |
| --- | --- | --- |

3                                                                                                         4

5                                                                                                        6

7 Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА

ЛЛ- люминесцентная лампа, К – клеммная колодка

1- лампа CDM-R mini, 2- ЭПРА для лампы CDM-R mini, 3 – лампа ГЛН, 4 – трансформатор 220В/12 В.

| Артикул (количество и мощность ламп) |  | Тип лампы и цоколь | Схема Электричес-кая соединений | Длина А, мм, | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORRIDO L CORRIDO D | 1х28 | G5 | 1 | 1180 | 4,3 |
|  | 1х35 | G5 | 1 | 1480 | 5,3 |
|  | 1х49 | G5 | 1 | 1480 | 5,3 |
|  | 1x54 | G5 | 1 | 1180 | 4,3 |
|  | 1x80 | G5 | 1 | 1480 | 5,3 |
|  | 2х28 | G5 | 2 | 1180 | 4,5 |
|  | 2х35 | G5 | 2 | 1480 | 5,5 |
| CORRIDO N | 1х28 | G5 | 1 | 1410 | 5,9 |
|  | 1х35 | G5 | 1 | 1710 | 7,2 |
|  | 2х28 | G5 | 2 | 1410 | 6,2 |
|  | 2х35 | G5 | 2 | 1710 | 7,2 |
| CORRIDO NS | 1х28/4x20 | G5/GX10 | 3 | 1825 | 8,1 |
|  | 1х35/4x20 | G5/GX10 | 3 | 2125 | 9,4 |
|  | 2х28/4x20 | G5/GX10 | 4 | 1825 | 8,3 |
|  | 2х35/4x20 | G5/GX10 | 4 | 2125 | 9,6 |
|  | 1х28/4x50 | G5/GU 5.3 | 5 | 1825 | 8,1 |
|  | 1х35/4x50 | G5/GU 5.3 | 5 | 2125 | 9,4 |
|  | 2х28/4x50 | G5/GU 5.3 | 6 | 1825 | 8,3 |
|  | 2х35/4x50 | G5/GU 5.3 | 6 | 2125 | 9,6 |

27/10/14