Держатель световой ДС-06

Руководство по эксплуатации

Держатель световой ДС-06 (далее держатель) предназначен для крепления консольных уличных светильников, предназначенных для освещения улиц, дорог, скверов и других территорий населенных пунктов.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающего воздуха при эксплуатации                                          от -45°С до +45°С

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более                                                                 201х100х205мм

Диаметр посадочной трубы, мм                                                                                48

Масса, не более                                                                                                           1,0 кг

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Держатель ДС-06                                	 - 1 шт.

Гайка М6                                              	 - 4 шт.

Болт М6*70                                              	 - 2 шт.

Болт М6*90                                          	 - 2 шт.

Болт М6*25                                          	 - 1 шт.

Шайба пружинная (гровер) М6           	 - 4 шт.

Шайба М6 			 - 10 шт.

Руководство по эксплуатации                	 - 1 экз.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковать изделие. Установить основание держателя на трубу не более Ø57 мм, закрепить болтом М6*25 через резьбовую заклёпку. Установить посадочную трубу Ø48 мм на необходимый угол крепления, закрепить болтом М6*90. Установить светильник на посадочную трубу, закрепить с помощью 2-х болтов М6*70, гайки и гровера.

4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от -50° С до +40° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от -50° С  до +40° С и относительной влажности 75%.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости кронштейнов в упаковке – 2 года со дня отгрузки

По истечении срока службы держатель утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Заполняет торговая организация Наименование торговой организации, контактный телефон ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

ЧПТУП ”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210004 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32

Рисунок 1. Сборочный чертёж ДС-06

Рисунок 2. Внешний вид ДС-06