светильники общего назначения светодиодные стационарные, для наружного освещения, торговой МАРКИ «FERON», серия (ТИП): Sp

Модель SP3060

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Уличные светильники ТМ «FERON» со светодиодными источниками света предназначены для освещения автодорог с низкой интенсивностью движения, городских улиц, площадей, парков, парковок, придомовых территорий.

- Светильники предназначены для монтажа на крепежную консоль. Возможность регулировки угла наклона светильника позволяет устанавливать светильники в том числе и на вертикальные столбы.

- Светильники рассчитаны на питание от сети переменного тока 230В/50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям   ГОСТ Р 32144-2013.

- Корпус светильников изготовлен из алюминиевого сплава покрытого антикоррозийным покрытием. Оптическая часть светильника изготовлена из оптического поликарбоната.

- Технические характеристики*

| Наименование модели | SP3060 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность не более | 50Вт | 80Вт | 100Вт | 150Вт |
| Напряжение питания | 100-265В/50Гц |  |  |  |
| Коэффициент мощности, PF не менее | 0,95 |  |  |  |
| Световой поток | 6000лм | 9600лм | 12000лм | 18000лм |
| Световая отдача | 120лм/Вт |  |  |  |
| Количество светодиодов | 80 | 148 | 148 | 192 |
| Тип светодиодов | SMD2835 |  |  |  |
| Производитель светодиодов | BMTC |  |  |  |
| Цветовая температура | 6400К |  |  |  |
| Общий индекс цветопередачи, Ra | ≥70 |  |  |  |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2011 | Ш |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |  |  |  |
| Сечение проводов | 3×0,75мм2 |  |  |  |
| Рабочая температура | -40...+40°C |  |  |  |
| Относительная влажность | <90% |  |  |  |
| Климатическое исполнение | У1 |  |  |  |
| Длина шнура питания | 30см |  |  |  |
| Вес светильника | 1,025кг | 1,525кг | 1,525кг | 1.99кг |
| Габаритные размеры (д×ш×в), мм | 470×149×105 | 567×179×105 | 567×179×105 | 628×203×105 |
| Тип крепления | консольный |  |  |  |
| Диаметр консоли | 40-60мм |  |  |  |
| Материалы корпуса | алюминий |  |  |  |
| Материал оптического блока | Поликарбонат PC |  |  |  |
| Срок службы светодиодов | 30000 часов |  |  |  |
| Гарантия | 3 года |  |  |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

- светодиодный светильник в сборе;

- инструкция по эксплуатации;

- коробка упаковочная.

- Меры предосторожности

- Светильник работает от сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц, которое является опасным. К работе со светильником допускаются лица, имеющие соответствующие допуски и группу по электробезопасности не ниже III.

- Монтаж, подключение и обслуживание светильников осуществляется только при отключенном электропитании.

- Запрещена эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией питающего кабеля, поврежденным корпусом или без рассеивателя.

- Запрещена эксплуатация светильников в сетях, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 32144-2013.

- Эксплуатация светильников без подключения провода защитного заземления запрещена.

- Запрещено разбирать светильник.

- Запрещено использование с диммирующими устройствами.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- При наружной эксплуатации светильников места присоединения проводов к питающей сети должны быть дополнительно герметизированы.

- Монтаж и подключение

- Извлеките светильник из упаковки, проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

внимание: МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА должны Осуществляться ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ!!!

- Установка и эксплуатация светильников должны осуществляться в соответствии с требованиями главы 2.12 ПТЭЭП и ППБ 01-03.

- Подключите коричневый фазовый провод светильника (L), синий нейтральный провод светильника (N), желто-зеленый провод защитного заземления светильника к соответствующим проводам питающей сети.

- Место присоединения проводов светильника к сетевым проводам питающего кабеля должно быть надежно защищено от попадания влаги. Для обеспечения герметичности рекомендуется использовать соединители-коннекторы влагозащищенные серии LD. В случае недостаточной герметизации электрического соединения, возможно окисление электрического контакта и в результате возникновения искрения, короткого замыкания, перегрева контакта и выхода из строя электронных компонентов светильника. Степень защиты кабельного соединителя, используемого для герметизации электрических контактов должно быть не ниже IP65.

- Установите светильник на опору. Для фиксации светильника на опоре затяните при помощи ключа-шестигранника два фиксирующих винта светильника.

- Настройте угол освещения светильника, для этого воспользуйтесь ключом-шестигранником:

- Включите электропитание.

- Техническое обслуживание и ремонт

- Светильник не требует специального технического обслуживания.

- Протирку от пыли и грязи корпуса и оптического блока светильника осуществлять мягкой тканью по мере необходимости.

- Обслуживание светильника проводить только при отключенном электропитании.

- Возможные неисправности и меры их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания светильник не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте уровень сетевого напряжения в питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен  (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника.

- Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

- Сертификация

Продукция соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства.

- Гарантия на товар составляет 3 года (36 месяцев) с момента продажи.

- Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. В случае отсутствия документов удостоверяющих дату покупки, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, нанесенной на корпус товара.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной инструкции.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.

- Срок службы светильника 5 лет.